ООО «Новое время»

692906, Приморский край, г. Находка, ул. Первая, зд. 1Б

тел.: +7 (423) 662-97-79

СПП № 24.44.01.01544.171 до 01.08.2028г.

АКТ ДЕФЕКТАЦИИ

№ Argaka-ДА-01

г. Находка     ___________ 2026 г.

Судно: Т/х «Аргака»
Оборудование: Водонагреватель моечной системы (проточный)
Объект работ: Устранение течей, замена уплотнений

Произведён осмотр. Выявлены следующие дефекты и определён объём работ, подлежащих выполнению.

| № | Позиция | Дефект / Состояние | Объём работ | Ед. изм | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Уплотнения водонагревателя | Износ, потеря эластичности, течь по разъёмам | Разборка, замена паронитовых прокладок ПМБ 3,0 мм (2 шт.) ф-400мм-440мм, резинового уплотнения из шнура 4С d=7,1 мм ф-430мм. Сборка, предъявление л/с. | компл. | 1 | — |
| 1.2 | Паровая полость | Возможные неплотности, требуется проверка герметичности | Опрессовка испытательным давлением 9 кгс/см², проверка герметичности, предъявление л/с. | услуга | 1 | — |
| 1.3 | Полость забортной воды | Подтеки, кристаллические отложения соли | Опрессовка испытательным давлением 12 кгс/см², проверка герметичности, предъявление л/с. | услуга | 1 | — |

Представитель подрядчика: Инженер-технолог __________________ Бачурин С.В.

Представитель заказчика: Должность __________________ __________________