ООО «Новое время»

692906, Приморский край, г. Находка, ул. Первая, зд. 1Б

тел.: +7 (423) 662-97-79

СПП № 24.44.01.01544.171 до 01.08.2028г.

АКТ ДЕФЕКТАЦИИ

№ Argaka-ДА-02

г. Находка     ___________ 2026 г.

Судно: Т/х «Аргака»
Оборудование: Брашпили носовые (левый и правый борт)
Объект работ: Ремонт тормозной системы и механизма зацепления

Произведён осмотр. Выявлены следующие дефекты и определён объём работ, подлежащих выполнению.

| № | Позиция | Дефект / Состояние | Объём работ | Ед. изм | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Брашпиль левый борт |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Нижняя тормозная колодка | Износ, прогнивание металла, потеря эффективности торможения | Демонтаж, изготовление новой колодки (сталь г/к 5мм), монтаж, прокатка, регулировка, предъявление л/с. | компл. | 1 | — |
| 1.2 | Лента Ferrado (тормозная) | Износ, снижение коэффициента трения | Демонтаж старой, установка новой ленты ЛАТ-2, регулировка, предъявление л/с. | шт. | 1 | — |
| 1.3 | Крепёж тормозной системы | Коррозия, повреждение резьбы | Замена болтов, гаек, шайб (M8×50 – 4 шт.), предъявление л/с. | компл. | 1 | — |
| 1.4 | Пальцы, втулки тормозного устройства | Деформация (гнутые пальцы), износ втулок | Выпрямление пальцев, шлифовка втулок, сборка, регулировка, предъявление л/с. | компл. | 1 | — |
| 1.5 | Кольца зингера (пружинные стопорные) | Потеря упругости, коррозия | Полная замена, предъявление л/с. | компл. | 1 | — |
| 1.6 | Полумуфта зацепления вала | Разбитые углы, выход из зацепления | Наплавка углов для увеличения пятна контакта, восстановление геометрии, предъявление л/с. | компл. | 1 | — |
| 2. Брашпиль правый борт |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Нижняя тормозная колодка | Аналогичный дефект (износ, прогнивание) | Демонтаж, изготовление новой колодки, монтаж, прокатка, регулировка, предъявление л/с. | компл. | 1 | — |
| 2.2 | Лента Ferrado | Износ | Демонтаж, установка новой ленты, регулировка, предъявление л/с. | шт. | 1 | — |
| 2.3 | Крепёж тормозной системы | Коррозия | Замена болтов, гаек, шайб (M8×50 – 4 шт.), предъявление л/с. | компл. | 1 | — |
| 2.4 | Пальцы, втулки | Деформация, износ | Выпрямление пальцев, шлифовка втулок, сборка, регулировка, предъявление л/с. | компл. | 1 | — |
| 2.5 | Кольца зингера | Износ, потеря упругости | Полная замена, предъявление л/с. | компл. | 1 | — |
| 2.6 | Полумуфта зацепления вала | Разбитые углы | Наплавка углов, восстановление геометрии, предъявление л/с. | компл. | 1 | — |

Представитель подрядчика: Инженер-технолог __________________ Бачурин С.В.

Представитель заказчика: Должность __________________ __________________