ООО «Новое время»

692906, Приморский край, г. Находка, ул. Первая, зд. 1Б

тел.: +7 (423) 662-97-79

СПП № 24.44.01.01544.171 до 01.08.2028г.

АКТ ДЕФЕКТАЦИИ

№ Argaka-ДА-03

г. Находка     ___________ 2026 г.

Судно: Т/х «Аргака»
Оборудование: Электродвигатели (5 шт.)
Объект работ: Средний ремонт электродвигателей

Произведён осмотр. Выявлены следующие дефекты и определён объём работ, подлежащих выполнению.

| № | Позиция | Дефект / Состояние | Объём работ | Ед. изм | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электродвигатели |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сервопривод ВРШ №1 (21 кВт) | Износ подшипников, загрязнение обмоток | Отключение, демонтаж, зачистка, помывка, лакировка, сушка. Замена подшипников 6209-2Z (2 шт.). Сборка, монтаж, подключение. Предъявление л/с. | компл. | 1 | — |
| 1.2 | Охлаждающий насос LT №1 (26,5 кВт) | Аналогично. Подшипники 6310-2RZ (2 шт.) | Отключение, демонтаж, зачистка, помывка, лакировка, сушка. Замена Подшипники 6310-2RZ (2 шт.). Сборка, монтаж, подключение. Предъявление л/с | компл. | 1 | — |
| 1.3 | Охлаждающий насос HT №1 (13 кВт) | Подшипники 6209-2Z (1 шт.), 6309-2Z (1 шт.) | Отключение, демонтаж, зачистка, помывка, лакировка, сушка. Замена 6209-2Z (1 шт.), 6309-2Z (1 шт.). Сборка, монтаж, подключение. Предъявление л/с | компл. | 1 | — |
| 1.4 | Масляный насос ГД №2 (36 кВт) | Подшипники 6312-2Z (1 шт.), 6310-2Z (1 шт.) | Отключение, демонтаж, зачистка, помывка, лакировка, сушка. Замена 6312-2Z (1 шт.), 6310-2Z (1 шт.). Сборка, монтаж, подключение. Предъявление л/с | компл. | 1 | — |
| 1.5 | Приточный вентилятор МО №2 (15 кВт) | Подшипники 6306-2Z (2 шт.), манжета 35×48×8 (1 шт.) | Отключение, демонтаж, зачистка, помывка, лакировка, сушка. Замена Подшипники 6306-2Z (2 шт.), манжета 35×48×8 (1 шт.). Сборка, монтаж, подключение. Предъявление л/с | компл. | 1 | — |

Представитель подрядчика: Инженер-технолог __________________ Бачурин С.В.

Представитель заказчика: Должность __________________ __________________