ООО «Новое время»

692906, Приморский край, г. Находка, ул. Первая, зд. 1Б

тел.: +7 (423) 662-97-79

СПП № 24.44.01.01544.171 до 01.08.2028г.

АКТ ДЕФЕКТАЦИИ

№ Argaka-ДА-06

г. Находка     ___________ 2026 г.

Судно: Т/х «Аргака»
Оборудование: Кран дежурной шлюпки SAFC21 (гидравлическая система)
Объект работ: Восстановление работоспособности гидросистемы

Произведён осмотр. Выявлены следующие дефекты и определён объём работ, подлежащих выполнению.

| № | Позиция | Дефект / Состояние | Объём работ | Ед. изм | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гидравлическая система крана |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Блоки гидравлические (54,52,53) | Разрушение уплотнений, излом штоков, подсос воздуха, утечки масла. Отсутствие соленоидного управления. | Демонтаж, разборка, замена уплотнений. Замена поломанных штоков на металлические заглушки. Сборка, монтаж. Предъявление л/с. (При отсутствии ЗИП – гарантия не даётся.) | компл. | 1 | ЗИП не предоставлен – гарантия не даётся |
| 1.2 | Обратный клапан поз.40 (Check Valve) | Не удерживает давление, утечки. | Демонтаж, разборка, притирка шара к седлу (паста ГОИ). Сборка, монтаж. Проверка герметичности. Предъявление л/с. | шт. | 1 | — |
| 1.3 | Трубопроводная обвязка (штуцер, угловая трубка, система перекрытия Shut-off valve) | Износ, деформация, перетекание масла из гидроаккумулятора в бак при аварийном режиме. Разрушение уплотнений. | Изготовление штуцера и угловой трубки (стенка 15 мм, гайки под ключ 27). Монтаж системы перекрытия: адаптеры BSP 3/8 (2 шт.), краны шаровые KHB-G3/8 (2 шт.), РВД 2SN10, DKF22×1,5, BSP3/8 (90°, L0,3) (2 шт.), уплотнения USIT 3/8 (2 шт.). Предъявление л/с. | компл. | 1 | — |
| 1.4 | Аварийный поворот, рукоятка управления лебёдкой | Не функционирует, износ посадочного места под квадрат, люфт. | Проверка системы, восстановление работоспособности аварийного поворота. Изготовление втулки рукоятки (ф=61, L=105мм, под квадрат 34), приварка втулки. Предъявление л/с. | усл. / шт. | 1 / 1 | — |

Представитель подрядчика: Инженер-технолог __________________ Бачурин С.В.

Представитель заказчика: Должность __________________ __________________