ООО «Новое время»

692906, Приморский край, г. Находка, ул. Первая, зд. 1Б

тел.: +7 (423) 662-97-79

СПП № 24.44.01.01544.171 до 01.08.2028г.

АКТ ДЕФЕКТАЦИИ

№ Argaka-ДА-07

г. Находка     ___________ 2026 г.

Судно: Т/х «Аргака»
Оборудование: Дизель-генераторы Caterpillar 3412 (№1 и №2)
Объект работ: Ремонт ДГ №1 & ДГ №2

Произведён осмотр. Выявлены следующие дефекты и определён объём работ, подлежащих выполнению.

| № | Позиция | Дефект / Состояние | Объём работ | Ед. изм | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дизель-генератор №1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сальник между дизелем и генератором (ДГ №1) | Износ, течь масла. Требуется замена. Также требуется зачистка / замывка генератора. | Отключение генераторного короба, разборка/сборка крышки на дизеле. Замена сальника. Изготовление направляющих шпилек для монтажа маховика. Сборка/разборка генератора, замывка генератора (химия предоставлена экипажем). Предъявление л/с. | компл. | 1 | Химия предоставлена экипажем |
| Дизель-генератор №2 (воздушный холодильник) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Радиатор воздушного холодильника ДГ №2 (Caterpillar 3412) | Загрязнение, снижение эффективности охлаждения. Требуется промывка. | Транспортировка радиатора на базу и обратно. Промывка радиатора химией LAVR Express Ln1107N (или аналогом). Промывка внутренней части холодильника. Предъявление л/с. | шт. | 1 | — |

Представитель подрядчика: Инженер-технолог __________________ Бачурин С.В.

Представитель заказчика: Должность __________________ __________________